✅ BƯỚC 1: UPDATE HỆ THỐNG (BẮT BUỘC)

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

👉 Làm trước để tránh lỗi package cũ.

✅ BƯỚC 2: CÀI MÔI TRƯỜNG ĐỒ HỌA TỐI THIỂU (KIOSK)

👉 ĐÚNG như bạn đã làm trước, nhưng làm lại từ đầu cho sạch

sudo apt install -y \

xorg \

lightdm \

openbox \

xterm \

python3 \

python3-pip \

python3-tk \

python3-pil \

python3-pil.imagetk \

git

📌 Giải thích nhanh:

- xorg → X server

- openbox → window manager nhẹ

- xterm → để debug trong X

- python3-tk → Tkinter

- python3-pil* → Pillow

- git → clone code

✅ BƯỚC 3: TEST X SERVER (QUAN TRỌNG)

startx

Kết quả mong muốn:

- Nền đen

- Chuột di chuyển được

👉 OK → Ctrl + Alt + F1 quay lại terminal.

✅ BƯỚC 4: TEST TKINTER (NHANH)

startx

Trong X:

xterm &

Trong xterm:

python3 - <<EOF

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

tk.Label(root, text="Tk OK").pack()

root.mainloop()

EOF

👉 Thấy cửa sổ → OK.

✅ BƯỚC 5: TEST PILLOW

python3 - <<EOF

from PIL import Image, ImageTk

import tkinter as tk

root = tk.Tk()

img = Image.new("RGB", (200, 150), "blue")

photo = ImageTk.PhotoImage(img)

tk.Label(root, image=photo).pack()

root.mainloop()

EOF

👉 Thấy khung xanh → OK.

✅ BƯỚC 6: CLONE LỊCH TỪ GIT

cd ~

git clone https://github.com/USERNAME/lich-am-duong-pi.git

cd lich-am-duong-pi

ls

Phải thấy:

main.py

lunar_hnd.py

wallpaper/

quotes.txt

✅ BƯỚC 7: CHẠY THỬ CHƯƠNG TRÌNH (CHƯA AUTOSTART)

⚠️ Chỉ test thủ công, chưa cấu hình tự động

startx

Trong X:

xterm &

cd ~/lich-am-duong-pi

python3 main.py

👉 Lịch hiện → 🎉 THÀNH CÔNG